附件三

汽车产品同一型式判定技术条件

1  目的

为规范车辆公告产品检验的同一型式判定，制定本条件。

2  适用范围

2.1  实施《车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）管理的车辆产品。

2.2  包括《公告》管理所要求的全部强制性检验项目。

2.3  本条件仅作为公告产品强制性标准检验方案技术审查的依据，不作产品一致性核查等其它用途。

3  定义

3.1  同一型式——指某一车辆产品的系统或部件，对应某一强制性标准规定的技术要求，其特性不低于另一车辆产品的系统或部件。而后者已经实际检验，证明符合该强制性标准规定的技术要求。对于车辆整车产品，已经实际检验的车型也称为基础车型。

3.2  按照检验对象不同的特性，同一型式判定可分为对系统、部件的判定。

3.3  不同车型之间或同一车型由于不同的选装都有可能存在同一型式。

4  同一型式判定原则

4.1  同一型式判定需在基础车型上引出。

4.2  完全相同的系统或部件，如适用的强制性标准发生变更或标准虽未变更但要求实施的内容有增加时，不能视为同一型式。

4.3  标准或同一型式判定技术条件明确规定了应该相同的量值，可以考虑制造误差和测量误差的因素。

4.4  对于部件（指有强制性标准单独要求的部件），如结构、功能不同，或生产企业不同，或规格型号不同，不能判定为同一型式。

4.5  对于系统，生产企业与生产场所不同或商标不同的同参数整车产品之间的系统不能判定为同一型式。

4.6  在本技术条件中要求规格型号相同的部件或系统，由于某种原因，其规格型号的变更确实与强制性标准所要求的特性无关时，应附加书面证明材料加以说明。当理由和证据充分时可视为满足要求。

4.7  某一车辆产品的系统或部件，当其最不利状态或最极端条件下的特性已经实际检验证明符合该强制性标准规定的技术要求，尽管不符合本技术条件中规定的某些条款，也可视为满足要求。

4.8  采用二类底盘或整车经改装作业后完成的车辆，如其最大总质量及轴荷参数均符合二类底盘或整车规定的技术条件，则其整车排放、制动、转向、噪声项目可以与原二类底盘的车型或整车视为同一型式。

5  汽车产品同一型式判定条件

5．1 轻型汽车排气污染物（常温下冷起动）  GB18352.3-2005

- 发动机下列基本特性、参数与部件相同：

发动机生产企业；

燃料种类；

点火方式；

供油方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（燃烧室和活塞顶示意图）；

气缸排列型式；

缸心距；

气缸数；

进/排气阀数（每缸）;

排量；

压缩比；

缸径/行程；

功率/转速；

怠速转速；

中冷器规格型号与生产企业；

增压器规格型号与生产企业；

喷油泵规格型号与生产企业（仅对压燃式发动机）；

调速器规格型号与生产企业（仅对压燃式发动机）；

喷油器规格型号与生产企业（仅对压燃式发动机）；

ECU规格型号与生产企业，包括软体和硬件；

LPG/NG燃气发动机燃料供给方式；

LPG/NG压力调节器或蒸发器规格型号与生产企业；

LPG气化装置规格型号与生产企业；

LPG/NG混合装置规格型号与生产企业；

LPG/NG喷射装置规格型号与生产企业。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的尺寸、形状和体积；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量相同或增加；

贵金属比例；

载体（结构和材料）；

孔密度；

催化转化器壳体的型式；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

颗粒物捕集器的尺寸、形状和容积；

颗粒物捕集器的型式和结构；

再生方法或系统；

颗粒物捕集器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

氧传感器规格型号；

氧传感器安装位置；

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR装置特性（或规格型号与生产企业相同）。

- 驱动型式相同；

- 变速器型式相同；

- 允许基准质量不同，对第一类车，车型的基准质量对应的当量惯量应为基础车型的相邻较大二级或任何一较小级； 第二类车， 车型的基准质量对应的当量惯量为基础车型的任何较小级，且基础车型测得的污染物质量在该车型所规定的限值之内；

- 允许总传动比不同，但每一档位传动比与基础车型相比变化≤8%。

注：①驱动型式分为：两驱、非全时四驱（有两驱和四驱手动切换键，驾驶员可以根据工况选择驱动方式）、全时四驱（无两驱和四驱手动切换键）；两驱和非全时四驱的车型的I型试验方法相同，试验结果可以互相视同，全时四驱的车型试验结果只能视同全时四驱车型。

②对于M1类车，由于车身座位数量的选择而跨越第一类车和第二类车界限时，允许不同类型的车辆相互视同，但已经试验的基础车型的排气污染物实测结果应满足视同车型的相应限值要求。

③发动机基本特性、参数和部件条款以及排气污染控制装置条款中不适用部分不作要求，以下同。

5.2  曲轴箱污染物

5.2.1  轻型汽车曲轴箱排放污染物       GB18352.3-2005

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）；

- 曲轴箱排放污染控制方式相同；

- 曲轴箱排放污染控制装置规格型号、生产企业相同。

5.2.2  重型汽车曲轴箱排放污染物         GB11340-2005

同5.2.1轻型汽车曲轴箱排放污染物。

5.3  蒸发污染物

5.3.1  轻型汽车蒸发排放污染物         GB18352.3-2005

- 发动机燃油供给（燃料/空气计量）方式相同；

- 燃油箱的材料相同，容积差在10%之内；

- 燃油箱呼吸阀的设定压力相同；

- 活性炭罐规格型号、生产企业相同；

- 脱附贮存蒸气的控制方式（机械/电子）相同。

注：允许发动机尺寸不同；允许发动机功率不同；允许自动变速器和手动变速器不同；允许两轮或四轮驱动；允许车身形状不同；允许车轮和轮胎尺寸不同。

5.3.2  重型汽车蒸发排放污染物           GB14763-2005

同5.3.1轻型汽车蒸发排放污染物。

5.4  怠速排放                         GB18352.3-2005

GB18285-2005

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）。

5.5  车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车的排气污染物                                          GB17691-2005

- 发动机下列基本特性、参数及部件相同：

对压燃式发动机：

发动机生产企业；

燃料种类；

供油方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（燃烧室和活塞顶示意图）；

气缸排列型式；

缸心距；

气缸数（对每缸单独计量燃料的，气缸数可以相同或减少）；

进/排气阀数（每缸）；

单缸排量相同或减少（当单缸排量≥0.75L时，减少不超过15％；单缸排量＜0.75L时，减少不超过30％。）；

最大扭矩转速时每冲程燃料供给量相同或减少；

中冷器出口处空气最高温度（适用时）；

增压器规格型号及生产企业（适用时）；

喷油泵规格型号及生产企业；

调速器规格型号与生产企业（适用时）；

喷油器规格型号及生产企业；

ECU规格型号与生产企业，包括软体和硬件。

对气体燃料点燃式发动机

发动机生产企业；

燃料种类（对限定燃料范围的发动机之间，燃气组分相同）；

燃料供给方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（燃烧室和活塞顶示意图）；

气缸排列型式；

气缸数（对每缸单独计量燃料的，气缸数可以相同或减少）；

缸心距；

进/排气阀数；

单缸排量相同或减少（当单缸排量≥0.75L时，减少不超过15％；单缸排量＜0.75L时，减少不超过30％。）；

额定功率转速时每冲程燃料供给量相同或减少；

中冷器出口处空气最高温度（适用时）；

增压器规格型号及生产企业（适用时）；

LPG/NG燃气发动机燃料供给方式；

LPG/NG压力调节器或蒸发器规格型号及生产企业；

LPG气化装置规格型号及生产企业；

LPG/NG混合装置规格型号及生产企业；

LPG/NG喷射装置规格型号及生产企业；

ECU规格型号与生产企业，包括软体和硬件。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数及部件相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的尺寸、形状和体积；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量或增加；

贵金属比例；

载体（结构和材料）；

孔密度；

催化转化器壳体的型式；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

催化转化器正常工作温度（K）范围；

催化器反应所需的反应剂类型及浓度；

反应剂正常工作温度（K）范围；

试剂补充频率：连续/维修保养；

颗粒物捕集器的尺寸、形状和容积；

颗粒物捕集器的型式和结构；

再生方法或系统；

再生系统正常工作温度（K）和压力（kPa）范围；

若周期性再生：

－两次再生之间的ETC试验循环次数（n1）；

－再生期间的ETC试验循环次数（n2）；

颗粒物捕集器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

氧传感器规格型号；

氧传感器安装位置；

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR装置特性（或规格型号与生产企业相同）;

其它系统。

- 装车特性相同：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少；

由发动机驱动的附件允许吸收的最大功率（额定转速下）相同或减少。

  - 压燃式发动机和装用压燃式发动机车辆的排气烟度

GB3847-2005

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）；

- 装车特性相同，包括：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少。

5.7  车用汽油机排气污染物               GB14762-2008

- 发动机下列基本特性、参数和部件相同：

发动机生产企业；

供油方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（燃烧室和活塞顶示意图）；

气缸排列型式；

气缸数；

缸心距；

进/排气阀数；

单缸排量相同或减少（当单缸排量≥0.75L时，减少不超过15％；单缸排量＜0.75L时，减少不超过30％。）；

额定功率转速下每冲程燃料供给量相同或减少；

中冷器出口处空气最高温度（适用时）；

增压器规格型号与生产企业（适用时）；

ECU规格型号和生产企业（包括软体和硬件）。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的尺寸、形状和体积；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量或增加；

贵金属比例；

载体（结构和材料）；

孔密度；

催化转化器壳体的型式；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

氧传感器规格型号；

氧传感器安装位置；

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR装置特性（或规格型号与生产企业相同）。

- 装车特性相同，包括：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少。

5.8  前照灯配光性能                      GB4599-2007                                                    GB21259-2007

按4.4条款规定。

5.9  前雾灯配光性能                      GB4660-2007

按4.4条款规定。

5.10  后雾灯配光性能                    GB11554-2008

按4.4条款规定。

5.11  前位灯配光性能                     GB5920-2008

按4.4条款规定。

5.12  后位灯配光性能                     GB5920-2008

按4.4条款规定。

5.13  前示廓灯配光性能                   GB5920-2008

按4.4条款规定。

5.14  后示廓灯配光性能                   GB5920-2008

按4.4条款规定。

5.15  制动灯配光性能                     GB5920-2008

按4.4条款规定。

5.16  高位制动灯配光性能                 GB5920-2008

按4.4条款规定。

5.17  制动灯/后位灯配光性能              GB5920-2008

按4.4条款规定。

5.18  倒车灯配光性能                    GB15235-2007

按4.4条款规定。

5.19  前转向信号灯配光性能              GB17509-2008

按4.4条款规定。

5.20  后转向信号灯配光性能              GB17509-2008

按4.4条款规定。

5.21  侧转向信号灯配光性能              GB17509-2008

按4.4条款规定。

5.22  前回复反射器                      GB11564-2008

按4.4条款规定。

5.23  侧回复反射器                      GB11564-2008

按4.4条款规定。

5.24  后回复反射器                      GB11564-2008

按4.4条款规定。

5.25  三角形回复反射器                  GB11564-2008

按4.4条款规定。

5.26  外部照明和信号装置的安装规定       GB4785-2007

- 车辆尺寸和外形相同；

- 灯具规格型号相同；

- 灯具的安装数量和位置相同，

- 悬架系统型式相同，

- 前照灯调光装置型式相同。

注： 同一系族车型由于轴距不同或同一二类底盘由于选装型式、结构相同但尺寸不同的上装而形成车辆尺寸变化时，可选择最不利情况进行试验，其余可视为同一型式。

5.27  前照灯光束照射位置和发光强度       GB7258-2004

- 车辆前部尺寸和外形相同；

- 前照灯规格型号相同；

- 前照灯安装数量和位置相同；

- 悬架系统型式相同；

- 前照灯调光装置型式相同。

5.28  汽车正面碰撞乘员保护              GB11551-2003

- 允许车辆长度变化，但驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分长度基本不变；

- 允许车辆宽度变化，但只允许由于增加或减少车身装饰件如加装轮边装饰板等而引起的宽度变化；

- 车辆驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分的结构基本不变；

- 保险杠材料和形状基本不变；

- 驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的乘员舱外形尺寸不变；

- 车门数量无变化；

- 发动机的布置形式和位置不变；

- 车辆整备质量变化小于8%；

- 转向柱结构型式相同；

- 前排座椅结构型式、规格型号和调节范围相同；

- 正面安全气囊和安全带约束系统无变化。

5.29  汽车和挂车后下部防护装置        GB11567.2-2001

- 后下部防护装置结构、尺寸（截面尺寸相同或增加）、材料相同；

- 后下部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式和安装位置相同；

- 最大总质量小于20吨的车辆总质量相同或减少；

- 车辆后轮外缘之间宽度相同或减少。

5.30  汽车和挂车侧下部防护装置        GB11567.1-2001

- 侧下部防护装置结构、尺寸（截面尺寸相同或增加）、材料相同；

- 侧下部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式和安装位置相同；

- 车辆轴距相同或减少。

5.31  汽车护轮板                         GB7063-1994

- 车身形状和尺寸相同。（但不包括由于加装/选装前后防撞杆、顶置行李架、外挂式备胎、进气隔栅、附加照明灯具等引起的车身形状和尺寸变化。）

- 轮胎断面宽度相同或减少，轮辋直径相同;

- 悬架型式相同。

5.32  驾驶员前方视野                    GB11562-1994

- 前排座椅之前的车身结构、形状和尺寸相同；

- “R”点坐标相同。

5.33  后视镜性能                        GB15084-2006

按4.4条款规定。

5.34  后视镜安装要求                    GB15084-2006

- 后视镜（如适用，包括内后视镜）的数量及规格型号相同；

- 车身或驾驶室形状相同；

- 后视镜的安装位置相同；

- “R”点坐标相同；

- 车辆最大宽度处尺寸相同或减少；

- M1和总质量不超过2000kg的N1类车与其它M、N类车之间不能视同。

5.35  风窗玻璃除霜系统功能              GB11556-1994

- 前排座椅之前的车身形状、尺寸相同；

- “R”点坐标相同；

- 除霜系统工作原理相同；

- 暖风电机功率相同或增加。

5.36  风窗玻璃除雾系统功能              GB11555-1994

- 前排座椅之前的车身形状、尺寸相同；

- “R”点坐标相同；

- 除雾系统工作原理相同；

- 暖风电机功率相同或增加；

- 乘员座位数量相同或减少。

5.37  风窗玻璃刮水器洗涤器性能          GB15085-1994

- 前排座椅之前的车身形状、尺寸相同；

- “R”点坐标相同；

- 刮水器、洗涤器总成规格型号、生产企业相同。

5.38  车速表                            GB15082-2008

- 车速表型号与生产企业相同；

- 驱动桥速比相同；

- 轮胎静负荷半径相同。

5.39  操纵件、指示器和信号装置的标志      GB4094-1999

- 操纵件、指示器、信号装置的符号、功能、布置相同。

5.40  机动车喇叭性能                    GB15742-2001

按4.4条款规定。

5.41  机动车喇叭装车特性                GB15742-2001

- 喇叭型号与生产企业相同；

- 喇叭安装位置（如安装高度、距车辆最前方的距离等）相同。

5.42  汽车外部凸出物

5.42.1  M1类汽车外部凸出物              GB11566-1995

- 车身及其外装饰件相同。

注：不包括仅仅是车身的加长或缩短，其余不变。

5.42.2商用车外部凸出物                  GB20182-2006

- 驾驶室形状、尺寸及生产厂家相同；

- 前部灯具形状相同；

- 前保险缸形状尺寸相同。

注：同一系列高顶、半高顶驾驶室可与普通驾驶室视同。

5.43  汽车座椅系统强度                  GB15083-2006

- 座椅结构型式、调节范围、规格型号、生产企业相同；

- 座椅固定方式相同；

- 座椅上安装的安全带固定点的数量相同或减少；

- 安装座椅的车身或驾驶室规格型号、生产企业相同。

5.44  汽车座椅头枕                      GB11550-1995

GB15083-2006

- 座椅和头枕结构型式、调节范围、规格型号、生产企业相同；

- 座椅固定方式相同；

- 座椅“R”点坐标相同。

5.45  门锁静载荷                        GB15086-2006

按4.4条款规定。

5.46 VIN 审查                           GB16735-2004

无视同。

5.47  汽车制动系统                      GB12676-1999

GB21670-2008

- 车辆类型相同；

- 轴数和布置相同；

- 最大总质量相同或减少；

- 整备质量相同或增加；

- 满载时轴荷相同或减少，空载时轴荷相同或增加；

- 轴距相同，或减少不超过5％，或增加不超过20%（任意相邻两轴）；

- 轮距相同，或减少不超过5％，或增加不超过20%；

- *最大设计车速相同或减少，或最大设计车速增加但不影响试验车速的确定；

- *发动机功率、扭矩相同或增加；

- *变速器档位和速比相同或增加；

- *驱动桥速比相同或增加；

- 轮胎断面宽度和静负荷半径变化不超过5％；

- 制动系统相同，包括：

行车制动系、应急制动系、驻车制动系、辅助制动系型式；

行车制动系助力方式。

- 下列制动装置部件的规格型号相同，包括：

制动钳/制动盘；

制动鼓/制动蹄；

制动衬片。

注：*号项不适用半挂车。

5.48  汽车转向系统                      GB17675-1999

- 转向系统相同，包括：

转向盘直径相同或增加；

转向机规格型号相同；

转向助力方式相同。

- 轮距变化小于5%；

- 轴距变化小于5%（任意相邻两轴）；

- 转向桥（轮）满载轴（轮）荷相同或减少，或增加不超过5%。

5.49  汽车内饰材料的燃烧特性             GB8410-2006

- 材质、结构、厚度和生产企业相同。

5.50  无线电骚扰特性                    GB14023-2006

- 发动机规格型号、生产企业相同；

- 发动机安装位置相同；

- 分电器、高压线与点火线圈规格型号、生产企业相同，火化塞规格型号相同；

- ECU规格型号、生产企业相同；

- 发电机规格型号、生产企业相同；

- 车身本体材料（金属或玻璃钢）相同。

5.51  加速行驶车外噪声                   GB1495-2002

- 车辆类型相同；

- 驾驶室（车身）外形相同；

- 车长相同或增加；

- 轴数相同；

- 驱动轴数量、位置相同；

- 整备质量相同或增加；

- 发动机舱结构布置及其隔声材料相同；

- 发动机采用同一生产企业、同一系族产品，其功率、扭矩相同或减少；

- 发动机位置（前置、中置、后置）和布置（纵置、横置）相同；

- 变速器型式相同；

- 变速器档位数和速比相同；

- 降噪系统部件规格型号、生产企业相同，包括：

消声器总成；

空滤器（适用时）。

- 排气管位置和朝向相同；

注：①半高顶、高顶驾驶室可以认为与普通驾驶室外形相同。

②对于单排、排半、双排同一系列车型，配备排半、双排系列驾驶室的车型可以用单排驾驶室的车型来视同，反之不可。

③M1，N1以外的汽车，具有同样型式发动机和（或者）不同总传动比时，当车长和传动系的变化不会导致噪声测量方法（如档位选择）的变化时，可以视同。

④发动机系族定义按GB17691-2005。

⑤对采用已公告二类底盘生产的需排气管前置的危险品运输车，当对噪声系统的改变只限于排气管部分，如其一种发动机在排气管前置时满足噪声限值要求，则表明排气管前置的改变不影响车辆噪声系统特性，因此二类底盘选用的其它发动机可作视同。

5.52  客车结构                          GB13094-2007

GB/T19950-2005

GB/T16887-2008

- 车身结构、尺寸、生产企业相同；

- 车内座椅(卧铺)尺寸相同；

- 座椅(卧铺)布置相同或有利于车内通道、引道和座椅(卧铺)空间增大的座位(卧铺)数量减少；

- 双层客车的内部上下通道的位置、布置相同；

- 发动机布置位置相同（前置、中置、后置）；

- 轴距与后悬相同；

- 车辆用途相同（长途客车、旅游客车、城市客车）。

5.53  汽车外廓尺寸                       GB1589-2004

- 无影响车辆外廓尺寸参数的因素；

- 无影响车辆质量参数的因素。

注：同一二类底盘由于加装多种上装而引起不同的外廓尺寸，应选取上装尺寸最大的进行实测，如其符合限值要求，其余可作视同。

5.54  成年乘员用安全带和约束系统        GB14166-2003

按4.4条款规定。

5.55  安全带安装固定点                  GB14167-2006

- 安全带的型式和数量相同；

- 安全带安装固定点的安装位置、固定方式相同；

- 车身或驾驶室及座椅的规格型号、生产企业相同。

5.56  汽车号牌板（架）与位置              GB15741-1995

- 载客类车，车身规格型号、生产企业与号牌板（架）安装位置相同；

- 载货类车，底盘规格型号、生产企业与号牌板（架）安装位置相同。

注：如果车身或底盘规格型号的变化和汽车号牌板（架）与安装位置无关，应附加材料说明这种变化不影响汽车号牌板（架）与安装位置。

5.57  防止汽车转向机构对驾驶员伤害      GB11557-1998

- 整车整备质量变化在8%以内；

- 转向盘中心至车辆最前端的车身构造基本不变；

- 发动机的布置形式和位置基本不变；

- 转向柱结构型式、生产厂家相同；

- 转向柱安装角度相同；

- 转向盘型式、骨架材料和生产厂家相同；

- 转向盘安全气囊规格型号、生产厂家相同；

- “R”点坐标相同。

5.58  侧翻稳定角                         GB7258-2004

- 底盘生产企业相同；

- 悬架型式相同、轮距相同或增加；

- 整车质心高度相同或降低；

- 整备质量相同或减少，或增加不超过5%。

5.59  燃油系统及排气管                   GB7258-2004

- 燃油箱至车辆最后部距离相同；

- 排气管数量、位置和朝向相同。

5.60  汽车标记                           GB7258-2004

GB13392-2005

无视同。

5.61  安全玻璃                           GB9656-2003

- 安全玻璃规格型号、生产企业无变化或认证证书号相同。

5.63  非氟制冷剂标记               机汽发（97）099号

- 空调系统制冷剂规格型号无变化。

5.64  侧标志灯配光性能                  GB18099-2000

按4.4条款规定。

5.65  三角警告牌                        GB19151-2003

按4.4条款规定。

5.66  汽车燃油箱安全性能                GB18296-2001

按4.4条款规定。

5.67  驻车灯配光性能                    GB18409-2001

按4.4条款规定。

  - 保护车载接收机的无线电骚扰特性（刮水电机）

GB18655-2002

按4.4条款规定。

  - 保护车载接收机的无线电骚扰特性（闪光继电器）

GB18655-2002

按4.4条款规定。

  - 保护车载接收机的无线电骚扰特性（暖风电机）

GB18655-2002

按4.4条款规定。

  - 保护车载接收机的无线电骚扰特性（整车）

GB18655-2002

- 雨刮电机、暖风电机和闪光继电器的型号、生产企业、供电电压相同；

- 天线与天线位置相同；

- 车身结构相同。

5.72  轻型客车结构安全要求              GB18986-2003

- 车身结构、尺寸与生产企业相同；

- 车内座椅和座椅布置相同或有利于车内通道、引道和座椅空间增大的座位数量减少；

- 发动机布置相同（前置、中置、后置）；

- 车辆级别相同（A级客车、B级客车）。

5.73  客车座椅及其车辆固定件强度        GB13057-2003

- 座椅规格型号、生产企业相同；

- 座椅上安装的安全带固定点的数量相同或减少；

- 座椅固定件结构、材料及固定方式相同；

- 车身规格型号、生产企业相同。

5.74  轻型汽车燃料消耗量

5.74．1 乘用车燃料消耗量                 GB19578-2004

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 车身前部型状相同；

- 座椅数量（排数）相同或减少；

- 驱动型式相同；

- 变速器型式相同；

- 每一档位传动比相同或变化不超过8％；

- 由选装轮胎滚动周长不同引起的总速比变化不超过8％；

- 基准质量处于同一限值质量段内，或基准质量减少且燃油消耗量满足该基准质量段内限值。

5.74．2 轻型商用车辆燃料消耗量           GB20997-2007

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 车身前部型状相同（对M2类及N1类客厢式车辆）或驾驶室前部形状相同（对N1类非客厢式车辆）；

- 驱动型式相同；

- 变速器型式相同；

- 每一档位传动比相同或变化不超过8％；

- 由选装轮胎滚动周长不同引起的总速比变化不超过8％；

- 最大总质量处于同一限值段内，或总质量减少且燃油消耗量满足该总质量段内限值。

注：同一二类底盘形成的普通货车、厢式货车及罐式货车，当普通货车作为基础车型时，厢式、罐式货车可以与其视同；当厢式货车或罐式货车作为基础车型时，如其结果符合普通货车限值要求，则普通货车亦可与其视同。

5.75  侧碰撞乘员保护                    GB20071-2006

- 车辆长度、宽度和离地间隙不变，允许由于增加或减少车身装饰件如加装轮边装饰板等而引起的长度、宽度变化；

- 乘员舱侧壁结构、尺寸、轮廓和材料不变；

- 乘员舱内部结构尺寸和侧面安全气囊等约束系统无变化；

- 发动机布置位置不变；

- 车辆整备质量变化小于8%；

- 前排座椅结构型式、数量不变；

- “R”点位置相同。

5.76  后碰撞燃油系统安全                GB20072-2006

- 燃油箱的结构、形状、尺寸、材料相同；

- 燃油箱后端至车身最后端的距离相同或增加；

- 发动机布置位置相同；

- 车辆整备质量变化小于20%。

5.77  污染控制装置耐久性

5.77.1 轻型汽车污染控制装置耐久性     GB18352.3-2005

- 发动机下列基本特性、参数相同：

发动机生产企业；

燃料种类；

点火方式；

冷却方式；

供油方式；

进气方式；

燃烧室结构；

发动机单缸排量±15%；

气缸数目与排列；

缸心距；

进/排气气阀数（每缸）。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的尺寸、形状和体积（载体容积±10%）；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量相同或增加；

贵金属比例（±15%）；

载体（结构和材料）；

孔密度；

催化转化器壳体的型式；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR（即：有/无）；

颗粒物捕集器型式、规格型号与生产企业。

- 相邻较大二级或任何一较小级的当量惯量等级。

注：允许车身、变速器、轮胎尺寸不同。

5.77.2  重型汽车污染控制装置耐久性      GB17691-2005

GB14762-2008

GB20890-2007

- 发动机下列基本特性、参数相同：

发动机生产企业；

燃料种类；

点火方式；

冷却方式；

供油方式；

进气方式；

燃烧室结构；

发动机单缸排量±15%；

气缸数目与排列（如果燃料供给系统为每缸单独计量燃料，则气缸数目可以减少）；

缸心距（仅对汽油发动机）；

进/排气气阀数（每缸）。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的尺寸、形状和体积（载体容积±10%）；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量相同或增加；

贵金属比例（±15%）；

载体（结构和材料）；

孔密度；

催化转化器壳体的型式；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

催化转化器正常工作温度（K）范围；

催化器反应所需的反应剂类型及浓度；

反应剂正常工作温度（K）范围；

试剂补充频率：连续/维修保养；

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR（即：有/无）；

颗粒物捕集器的尺寸、形状和容积；

颗粒物捕集器的型式和结构；

再生方法或系统；

再生系统正常工作温度（K）和压力（kPa）范围；

颗粒物捕集器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

其它系统的作用和规格参数。

5.78  低温下冷起动排气污染物          GB18352.3-2005

同5.1轻型汽车排气污染物。

5.79  车载诊断系统（OBD）               GB18352.3-2005

GB17691-2005

GB14762-2008

- 发动机下列特性相同：

燃烧过程（即：点燃式、压燃式、二冲程、四冲程）；

供油方式（即：化油器或燃油喷射）；

- 污染控制装置下列型式相同：

催化转化器型式（即：氧化型、三效型、加热催化、其它），

颗粒捕集器型式（适用时）；

二次空气喷射（即：有或无），

排气再循环（即：有或无）；

- 车载诊断系统（OBD）的监测项目相同；

- 故障检出方法相同；

- 发动机和OBD系统的生产企业相同。

注：两用燃料车与单一燃料车的OBD系统不能视同。

5.80  门铰链                            GB15086-2006

按4.4条款规定。

5.81  汽车防抱制动性能                GB/T13594-2003

- 车辆满足第5.47项相应条件；

- ABS系统的控制方式相同；

- 控制器规格型号、生产企业相同。

5.82  危险货物运输车辆                  GB21668-2008

GB20300-2006

无视同。

5.83  汽车防盗装置                      GB15740-2006

- 车辆类型相同；

- 防盗装置的型式和生产厂家相同；

- 起防盗装置作用的车辆部件的布置和设计相同；

注：作用在转向机构、传动系和换档机构的防盗装置应视为不同型式；对作用在转向机构上的防盗装置，普通防盗装置、带限扭矩的防盗装置和在转向轴锁止状态下允许转向盘自由转动的防盗装置应视为不同型式。

5.84  制动软管                          GB16897-1997

按4.4条款规定。

5.85  汽车轮胎                           GB9743-2007

GB9744-2007

- 汽车轮胎规格型号、生产企业无变化或认证证书号相同。

5.86  LPG/NG钢瓶                        GB17259-1998

GB17258-1998

按4.4条款规定。

5.87  门锁耐惯性力                      GB15086-2006

- 门锁规格型号、生产企业相同；

- 安装门锁的车身规格型号、生产企业相同。

注：采用计算法时，门锁系统各构件的质量、尺寸参数及形状相同；弹簧特性相同。

5.88  滑动门                            GB15086-2006

- 门锁、门铰链规格型号、生产企业相同；

- 安装门锁、门铰链的车身规格型号、生产企业相同。

5.89  汽车前后端保护                    GB17354-1998

- 车身形状、尺寸、材料相同，整备质量相同或减少，座位数相同或减少；

- 前后保护装置规格型号、生产厂家相同；

- 前后保护装置与车身的连接方式相同。

5.90  汽车罩盖锁系统                    GB11568-1999

- 罩盖及罩盖锁装置无变化。

5.91  后牌照灯配光性能                  GB18408-2001

按4.4条款规定。

5.92  昼间行驶灯                        GB23255-2009

按4.4条款规定。

5.93  汽车用前照灯清洗器                GB21260-2007

按4.4条款规定。

5.94  车身反光标识                      GB23254-2009

按4.4条款规定。

5.95  车身反光标识安装和粘贴要求        GB23254-2009

车身形状、尺寸相同。

5.96  发动机净功率                    GB/T17692-1999

按4.4条款规定。

5.99  机动车安全运行强制性项目           GB7258-2004

无视同，但检验子项如与以上项目重复且符合视同条件，可作视同处理，并在备注中注明视同产品型号。